# 广东冠豪高新技术股份有限公司

多功能会议室改造项目

招标文件（技术部分）

招标单位： 广东冠豪高新技术股份有限公司

招标编号：   GH-2021-0727

编    写：   陈晓丹

审    核：

编制日期：2021年7月 22日

- 一、招标内容：

1、项目名称：多功会议室改造项目。

2、招标内容：见《招标文件（技术部分）》。

3、招标形式：公开招标。

- 二、投标资格：

投标人须具备以下资格条件：

1、投标人在参加本次投标之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；

2、投标人需具有音视频集成工程企业资质壹级证书

- 三、投标文件（技术部分）组成：

投标文件（技术部分）包括但不限于：

1、详细的技术方案

2、项目实施方案

3、售后服务方案

4、培训方案

5、货物说明一览表

6、招标文件中要求提供的其他文件

四、采购需求

- 4.1 主要用途和要求：

本次智能会议室改造，是将112会议室部分设备更新改造，与新增设备组合成一个智能交互系统，集会议预约、会议管理、智能控制、设备联动的一个整体解决方案。

设计本系统要求整套系统包括所有硬件设备和软件具有良好的稳定性，通过不同系统之间的相互连接、控制，将我们的会议变得高效、简洁,还要求系统全面考虑到使用安全性以及系统的实用性和操作便捷性等，使得会议室设备成为一个高效便捷的会议系统。

- 4.2 采购原则

根据本项目的使用性质，会议室各系统的设计与设备配置应符合当前智能化趋势，技术适当超前，确保本会议室数年内仍具有一定的先进性，使会议室各系统成为具有国内先进水平的系统工程。会议室各系统的功能需求应按照可靠、实用、先进、专业、开放、安全、经济和易集成的原则进行系统设计。

可靠性：高可靠性和高稳定性是系统设备配置的首要目标，在系统设备配置中要充分考虑多功能厅应用中可能出现的情况。在设备选型时，在条件允许的情况下，尽可能选取高可靠性和高稳定性的设备。

实用性：配置设备时兼顾多种使用功能，务必讲究简洁实用，满足各种使用要求。

先进性：采用的系统结构应该是先进的、开放的体系结构，在设备选型和配置中要按照高起点、高质量、高可靠性的原则设计，采用当前国际上先进并成熟的技术设备及施工工艺，保证系统的技术水平和长期生命力。

扩充性：各系统应具有数据共享功能，可以与其它系统相连，以便于获取相关数据。多媒体会议系统应具有网络接口，便于网络化控制与管理。

可维护：要为系统以后的升级预留空间，系统维护是整个系统生命周期中所占比例最大的，要充分考虑结构设计的合理、规范对系统的维护可以在很短时间内完成。

友善性：选用设备使用的界面应尽可能友善，操作尽可能简单，便于用户的使用。

经济型：在保证系统先进、可靠和高性能价格比的前提下，通过优化设计达到最经济性的目标。

- 4.3 采购内容及要求一览表（投标人需在技术偏离表中对以下要求进行逐条响应）：

投标人应充分理解本项目中的全部任务，对由投标人提供的投标文件负责，投标人在其报价清单中，必须对项目清单中所列内容逐条报价，主要设备及服务不能小于项目清单的数量以及硬件参数中的其中一项，并应根据实际设计的需要补漏缺遗，合理报价，所有费用包含在投标报价中。
说明：

采购内容及要求一览表中标“★”系指本项目主要产品中与产品性能相关紧密的技术指标、功能项目条款，并作为产品设备性能的考核指标。采购内容及要求一览表中标“▲”系指本项目主要产品的重要功能指标，影响评标得分，投标产品应尽量满足。表中标“★”技术条款系指必须满足的实质性要求条款，不满足做无效投标。

采购内容及要求一览表

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数或性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议管理平台软件 | 盛科维CM-4.0-STD详细技术指标如下： 一、软件架构 1.1.系统主体要求综合采用B/S架构方式来进行软件部署，主体架构要求具备开放性，提供完整规范的开发接口，能够满足主流平台和跨平台快速应用开发的需求。 1.2.系统应具备功能性、可靠性、易用性、安全性，在保证开发效率的同时需具备可移植性和易替换性等。 1.3.支持通过PC端浏览器、手机端原生APP（Android、IOS）、手机端H5轻应用等多种方式使用系统。 二、部署要求 2.1系统为私有化部署方式，服务端需支持主流Windows Server及Linux Server操作系统。 三、个人工作台 3.1具有操作便捷的个人工作台界面，包含以下功能： 3.2可实现图形化视图展示指定日期所有会议室的占用情况，包含：空闲、禁用、预留、预订、检修、待审核等； 3.3可显示会议室功能、类型、容量、位置、图片、方位图等信息； ▲3.4可通过分组信息、闲置时间、容量、功能、类型来快速筛选符合要求的会议室；需提供功能界面截图并加盖厂家公章，原件备查。 3.5可在会议看板上拖拽时间格进行快速预订，每个时间格代表的时间长度可以通过后台进行设定； ▲3.6可根据日历快速便捷的查询个人每天、每月的会议安排信息，已有会议安排时需在日历中的对应日期上显示角标或底标；需提供此功能界面截图并加盖厂家公章，原件备查。 3.7可根据个人预定会议室的频率，从频率高至频率低依次显示个人常用会议室，方便快速预定； 3.8可根据企业要求或个人习惯，设定会议室看板默认显示的工作时间范围。 3.9需具备待办提醒功能（如待审批的会议等），使管理者能便捷、清晰地审阅待办信息。 四、会议预约管理 4.1全方位管理会议信息，会议组织者可对会议时间、地点、参会人、主题、会议备注、通知方式等进行组织和安排； 4.2可分别管理内部及外部参会人。内部参会人根据系统现有人员进行选择添加，添加时支持使用汉字、拼音、拼音首字母进行快速检索；外部参会人可以自定义人员信息添加。 ▲4.3系统可自动判断、提示会议室冲突信息及参会人冲突信息；需提供功能界面截图并加盖厂家公章，原件备查。 4.4支持周期性会议预订，针对重复性会议的召开，如每周部门例会等，可以一次性创建每天或每周的会议，也能批量修改、变更、取消周期会议。系统提供日历形式，便捷的查看周期会议的状态及详细。 4.5支持参会回复功能，与会人可以通过系统发送的参会邀请邮件或通过登录系统回复参加、拒绝、代参；会议组织者可通过系统即时查看参会回复统计信息； 4.6支持会议时间控制功能，可以查看会议进度条界面，进行会中延时、会议提前开始、会议提前结束等操作； 4.7支持会议自动释放功能，可以设置当到达会议开始时间后n分钟仍无人签到时，当前会议自动取消并释放会议室资源。 五、会议变更与复盘 5.1支持对已预约成功的会议进行变更，可变更内容包括会议地点、开始时间、结束时间、会议描述、会议组织者、会议主办单位、内外部参会人等。 5.2会议变更后可选是否发出变更通知及通知范围。 5.3支持对已预约、已取消、已结束的会议进行复盘操作，复盘的会议默认带有原会议的主要属性，并可在重新提交预订前进行编辑。 六、消息与通知 6.1支持通过短信、电子邮件、Web弹出、APP推送的方式自动发出参会通知。 6.2支持自定义短信、电子邮件通知的发送格式。 6.3支持自定通知规则，可设置在预约成功后发送通知、会议开始前n小时发送通知、会议开始前n分钟发送通知，并可分别设置通知方式。 6.4支持临时通知功能，可通过短信或邮件发送自定义内容的临时通知，可发送给系统内用户，也可以输入系统外用户的手机号或邮箱发送给系统外部用户。 七、会议审批管理 7.1支持针对不同的会议室分组设置不同的审批人，当会议组织者预约启用了审批功能的会议室时，系统自动通知审批人进行审批，审批通过后，会议预约成功； 7.2审批不通过时，需要审批人输入不通过原因，反馈给会议组织者。 7.3会议审批管理模块需支持与校方的流程管理平台集成，可通过流程管理平台定制会议的审批流程，并通过流程管理平台进行审批。 八、会议室管理 8.1管理者可对会议室进行增删改查，快捷的建立完整的会议室台账； ▲8.2支持会议室分组管理，可维护分组树，分组树不限层级，不同的分组可设置不同的分组管理员；需提供功能界面截图并加盖厂家公章，原件备查。 8.3支持会议室占用管理，可按占用人、会议室名称、占用时间、已预约、已取消、待审核、审核通过、审核未通过等维度对会议室的占用情况进行组合查询； 8.4支持会议室预留管理，管理者可针对特定的会议室做指定时间段的非会议预留，保留该会议室用于会议之外的用途（如检修任务等）。 九、会议签到管理 9.1支持参会人签到管理功能，系统自动记录参会人签到时间、签到方式，并可通过系统Web端、APP端、H5端、信发屏端即时查看签到情况统计； 9.2针对存在于系统人员库中的内部参会人，支持Web端手工签到、手机APP扫码签到（可选会议二维码或会议室二维码）、手机任意扫码工具扫码验证签到（会议室二维码）、信发屏刷卡签到（支持IC、ID卡）、联动门禁系统签到、联动人脸识别系统签到； 9.3可通过会议室信发屏发布会议二维码，并支持每n秒更新一次二维码，防止签到作弊。 十、常规统计功能 10.1支持按组织者、主办单位统计。 10.2支持按会议室统计。 10.3支持报名统计、签到统计、外部人员邀约统计。 10.4支持会议组织者违约统计 十一、统计图表定制 ▲11.1在系统质保期内，可以结合用户需求，免费定制各种统计图表。 ▲十二、投标人需提供带有会议管理系统字样的软件著作权并加盖厂家公章，原件备查。 ★十三、投标人需提供会议管理平台软件针对此项目的原厂授权书 | 1 | 套 |
| 2 | 门禁接口集成 | 盛科维CM-F-MJLD详细技术指标如下： 1.会议管理系统需支持与用户门禁系统进行集成，实现会议室预约后参会人可提前15分钟（自定义时间）刷卡或指纹识别进入会议室，同时实现刷卡签到功能，会议结束后除会议室管理员及特定会服人员（权限授权）外其他人员无权进入该会议室。 | 1 | 套 |
| 3 | 中控接口集成 | 盛科维CM-F-ZKLD详细技术指标如下： 1.会议管理系统需与中控系统进行联动。可通过会议管理系统调用中控系统针对会议室的控制模式，实现会议前，会议室内设备自动开启，结束或释放后，会议室内设备自动关闭。 | 1 | 套 |
| 4 | 微信服务号集成 | 盛科维CM-F-WXFWHJC详细技术指标如下： 1.会议管理平台需与企业微信进行集成。集成后，可通过企业微信跳转至会议平台进行会议预约、会议信息查看，用户可通过企业微信接收会议系统的会议通知和临时通知。 | 1 | 套 |
| 5 | 显示终端 | 盛科维TW-PAD133LT详细技术指标如下： 1.操作系统：Android5.1.1 2.处理器：Cortex A17 /4 核 64 位 3.显示屏类型：TFT-LCD 4.显示屏规格：295*166mm 5.显示屏尺寸：13.3 寸 6.图像比例：16:9 7.分辨率：1920*1080 8.亮度：300cd/m2 9.对比度：800:1 10.视角：89/89/89/89 11.色彩：262K(6-bit) 12.媒体格式：支持 AVI、MPEG4、WMV、MKV、flv 等主流视频格式，支持 MP3 音频格式，支持 JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等图片格式 13.支持接口：Micro-USBx1、RJ45x1 14.内置读卡器：支持 15.触控功能：支持 16.网络：支持 10M/100M 有线和 2.4G 无线 WIFI | 1 | 套 |
| 6 | 千兆交换机 | H3C S1218F详细技术指标如下： 1.端口数量：16口 2.速率：千兆 3.网络标准：IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE802.3x和IEEE802.3ab 1000Base-T | 1 | 台 |
| 7 | 服务器 | 戴尔PowerEdge R740详细技术指标如下： 1.机箱规格：2U机架式 2.类型：机架服务器 3.内存容量：16GB 4.插槽数量：24 个 DDR4 DIMM 插槽 5.CPU类型：Intel® Xeon® SP 6.扩展槽：支持8个PCIe三代插槽 7.硬盘：2*2TB SAS | 1 | 台 |
| 8 | 智能控制主机 | 克莱默SL-280详细技术指标如下： ▲1.基于云端的控制编程构架，允许编程人员远距离在线编程 ▲2.支持无限第三方PAD（兼容苹果和安卓）的免费使用，不需要重复购买License，需提供产品彩页并加盖厂家或代理商公章，原件备查。 3.主机内置IR传感器（不用外置设备即可直接学习红外文件） 4.主机具有≥8路继电器，≥8路红外接口，≥8路I/O，≥8路RS-232控制端口 5.先进的控制主机或扩展端口分布式堆叠功能，通过TCP/IP实现不同主机、扩展端口间的及时通讯和控制，无限扩展系统的控制功能。 6.处理器速度：≥1GHz ，内存：≥512MB RAM, ≥4GB Flash | 1 | 台 |
| 9 | 移动控制面板 | 华为 MatePad 10.8详细技术指标如下： 1.屏幕尺寸：10.8英寸 2.分辨率：2560*1600dpi 3.CPU核心数：八核 4.网络连接：WiFi版 5.运行内存：6G 6.内存容量：64G | 1 | 台 |
| 10 | 无线路由器 | TP-Link WDR5620详细技术指标如下： 1.WAN接入口：千兆网口 2.无线速率：1200M 3.天线数量：4根 4.适用面积：90-120㎡ 5.无线协议：WiFi 5 | 1 | 台 |
| 11 | 强电继电器 | 佳麦特LC-REL8详细技术指标如下： ▲1.继电器控制器模块为 35mm 导轨式安装，易维护、扩展； 可设置各回路的开机初始值； 2.具备多回路顺序延时启动功能，避免同时启动造成对电网的冲击； 3.设置组互锁模式，能控制组窗帘； ▲4.执行场景命令后立即向监控中心返回各个回路的实际开关状态； ▲5.具有本机及远程编程、测试功能； 6.自带应急开关按键，方便调试； 7.自带回路状态指示灯，开关状态一目了然； 8.全面兼容 RS485 总线通讯、支持在线刷新程序； | 1 | 台 |
| 12 | 时序电源 | 佳麦特PSR-12i详细技术指标如下： ▲1.整机输出电流≥50A,整机设计容量11KVA,满足大功率系统供电需求； 2.配置≥60A双刀空气过载保护开关，保证系统的供电安全； ▲3.配置TFT彩色显示屏,实时显示工作电压、系统时间、工作状态及控制状态，可查询、设置设备ID、手动操作模式、上电启动、背光控制、通道开关延时、电压保护、模式设置、常开设置、控制密码、设置密码、设备时间、设备网络参数等功能； ▲4.不少于12+1路供电输出（12路受控，1路直通）每路输出不小于AC220V,13A，采用万能插座，采用≥30A继电器； 5.配备标准RS232串行数控接口,开放控制协议，既可满足中央控制器和PC机控制要求； 6.配备标准RS232输出接口,扩展更方便； 7.配备标准RS485数据接口,开放控制协议，可满足中央控制器和PC机长距离控制要求； 8.配备外部IO接口,既可满足中央控制器IO、RELAY及纯开关的控制要求； 9.配备DC5-12V电压控制接口,满足电压控制需求； 10.配备时钟，可实现定时全自动控制功能，满足无人值守系统需求； ▲11.采用MCU控制，通道开关时间可独立设置， 1~999秒。通道可设置为常供电； 12.内置不少于5种控制模式，供手动控制调用； 13.采用密码管理，控制密码和设置密码分开； 14.过压、欠压自动保护功能，保护可设定； 15.面板配备USB灯接口，方便机房照明使用； 16.面板配备≥12个通道独立控制按键，及全功能设置按键 ▲17.配备PC控制软件,可实时控制、查询工作状态、工作电压、时钟情况；可设置时间、定时任务等。 18.配备≥40A双重净化专用EMI滤波器（符合欧洲CISPR，美国FCC规范）,消除系统间特别是灯光系统的电磁干扰,保证系统工作稳定； 19.配备DC24V紧急启动控制接口,满足消防紧急控制需求； 20.配备标准RJ45接口，满足网络控制需求。 | 1 | 台 |
| 13 | 系统编程 | 1.根据用户需求定制化编程软件 | 1 | 项 |
| 14 | 视频矩阵 | 宽博 CHM-88SAS详细技术指标如下： 1.支持4/8通道视频信号输入输出切换； 2.支持高清分辨率3840x2160@30HZ输入输出； 3.支持HDCP1.4信号源为HDCP2.2时自动识别降至HDCP1.4（强制除外）； 4.支持任意输入输出Scaler倍线分辨率输出; 5.支持无缝快速切换； 6.支持4K画面拼接模式； 7.支持中文字符OSD； 8.支持HDMI输入音频加嵌入； 9.支持HDMI输出音频解嵌和音频分离； 10.支持OLED屏状态显示和操作反馈； 11.支持WEB 网页人机交互控制； 12.支持EDID学习和EDID内置调用； 13.支持前面板红外遥控后面板红外控制； 14.支持前面板按键快速操作； 15.支持RS232串口指令控制； 16.支持网口TCP/IP链接指令控制； | 1 | 台 |
| 15 | 视频采集卡 | 天创恒达UB570pro详细技术指标如下： 1.支持分辨率：4096x2160p@60/50fp 2.主机接口:USB3.0免驱 3.视频输入接口：HDMI2.0输入 4.视频环出接口：HDMI2.0环出 5.音频输入接口：HDMI内嵌音频或3.5独立音频输入 6.兼容操作系统：Windows7/8/8.1/10(32-bit and 64-bit) | 1 | 台 |
| 16 | 数字会议主机 | 佳麦特DCS10N-CU详细技术指标如下： 1、 采用全数字会议技术，符合IEC60914国际标准； 2、 基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器，处理速度更快，音质更佳; ▲3、网络化协作管理，系统主机可设置IP地址，与控制PC电脑与主机间采用先进的TCP/IP网络化连接方式，如网络接入WIFI，可实现PC与主机无线控制管理，实现分布式应用及管理; 4、 多台会议主机可分别作为独立的会议系统，也可以方便地扩展组成一个大型的会议系统，实现灵活的多会议室配置功能; ▲5、AoIP接口，通过网络传输音频信号，低延时，高效，实现大型会议或多会议室实时音频互联互通，支持主流网络音频协议; 6、 支持以太网（POE）供电，“信”“电”一线传输; 7、 环形手拉手连接技术，一只话筒的故障或更换不会影响到系统其他分机的工作，话筒间出现一处连接故障也不会影响到系统工作，从而使系统更具可靠性； 8、支持线路“热拔插”，可随时增加话筒接入系统; ▲9、可配合话筒实现指向性可调，支持话筒的5种指向性模式；需提供产品彩页并加盖厂家公章，原件备查。 ▲10、模拟信号备份输出，在网络掉线或网络不通的情况下，可转到模拟输出口，确保会议顺利进行； 11、 如POE供电不足，可外挂电源可选，可扩展电源； 12、 ID设置管理； 13、金属外壳，线路与外壳都加强了与地线的连接，保证具备可抗静电8500V的能力； 14、可选配外接3.5寸墙控触摸屏用于会议主机管理及设置，方便高效，同时可显示以下信息： a、四种发言模式选择：普通模式、先进先出模式、自由模式、申请模式； b、发言模式限制功能：发言单元数量1、2、4、6可调，主席单元和VIP单元不受限制； c、系统音量调节，高低音调节； 15、连接电脑配合系统控制软件使用，具备更多功能： a、可集中进行话筒管理，如话筒拾音增益调节、强制开关，发言人员信息登记； b、可发起签到功能； c、查看话筒线路情况； d、可通过软件设置VIP单元，VIP单元的开关不受同时打开的会议单元数量和发言模式限制。 | 1 | 台 |
| 17 | 数字会议单元 | 佳麦特DCS10-D详细技术指标如下： 1、采用全数字会议技术，符合IEC60914国际标准； 2、精致极简的结构设计，凸显现代气息，符合人体工程学； 3、 特殊驻极体电容式双咪芯设计，音质清晰明亮、灵敏度高； ▲4、独创话筒指向性可变技术，使用者可根据不同环境、位置、会议方式、演讲者的需求来调整话筒的指向性，从而达到一个最佳拾音效果，支持5种模式：全指向性、心型指向性、超心型指向性、锐心型指向性、8字型指向性等；需提供产品彩页并加盖厂家公章，原件备查。 5、全数字音频技术，内置高性能CPU，处理速度更快，音质更佳； 6、 环形手拉手连接技术，一只话筒的故障或更换不会影响到系统其他分机的工作，话筒间出现一处连接故障也不会影响到系统工作，从而使系统更具可靠性； 7、支持线路“热拔插”，可随时增加话筒接入系统； 8、代表单元可设置为VIP单元，VIP单元不受最大开启数量限制； 9、具有4种发言模式：普通模式、先进先出模式、自由模式、申请模式； 10、双色LED指示灯，发言为红色； 11、具备签到功能，由上位机发起和查看签到情况； 12、单元自带2米6类RJ45网络线； 13、抗手机干扰咪芯，连接稳固，耐用可靠； 14、独立调节话筒增益，可在话筒或电脑管理软件上调节，使不同音量发言者发言更顺畅； 15、1个Ø3.5mm的立体声⽿机插口可连接耳机； 16、会议单元有唯一的序列号，会议系统可以手动给会议单元分配 ID。 ★17、需提供针对本项目制造厂家授权承诺书 | 20 | 台 |
| 18 | 连接电缆 | 佳麦特DCS20-EXC20详细技术指标如下： 1、专业8芯带屏蔽线； 2、公对母头带锁头； 3、电源线加粗； | 1 | 条 |
| 19 | 数字调音台 | 雅马哈01V96i详细技术指标如下： 1.16in/16out，98kHz，USB 2.0多轨录音回放 2.24bit/96kHz前置放大器 3.YAMAHA VCM效果器和REV-X混响器 4.40路输入，20路母线，96kHz的混音能力 5.I/O卡槽可扩展16路模拟或32路数字mini-YGDAI卡 | 1 | 台 |
| 20 | 音频处理器 | NTI DAM1208N详细技术指标如下： ▲1、可自定义的用户操作界面；内置USB声卡，支持录播和远程会议； 2、40bit DSP浮点运算引擎，提供开放式架构； 3、可控制第三方设备； 4、输入通道应该具备：≥12段PEQ ，且提供不低于五种滤波器类型选择； ▲5、具有自适应回声消除(AEC)，噪声抑制(ANS)； 6、增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（Gate Mixer）； 7、自动增益(AGC);闪避器(Ducker)； 8、噪声增益补偿器(ANC)，≥16个点的自适应反馈抑制（AFC）； ▲9、输出通道具备：≥12段PEQ,31段GEQ,分频器、延时器、限幅器。≥24 x17 音频矩阵；≥16组预设； 10、支持输入输出通道LINK和分组功能； 11、采样率/量化位数：48K/24bit； 12、40bit DSP浮点运算引擎； 13、模拟输入、输出通道数量:≥12x8； 14、Dante输入、输出通道数量:8X8； 15、输入增益:0/10/20/30/40/43 dB； 16、输出电平:0/-6 dB； 17、幻象电源:+48V； 18、频率响应(20~20kHz):±0.15dB； 19、最大电平:+18dBu； 20、THD+N:<-94dB @17dBu； 21、输入动态范围：110dB； 22、输出动态范围：112dB； 23、通道隔离度 @1kHz:108dB； 24、输入阻抗(平衡接法):5.4KΩ； 25、输出阻抗(平衡接法):600Ω； 26、系统延时:<3ms工作电源:AC110~240V,50Hz/60Hz； 27、尺寸（宽x深x高）:482 x 260 x 45mm； 28、运输重量:3KG。 | 1 | 台 |
| 21 | 8寸全频音箱 | NTI M8详细技术指标如下： ▲1.≥8"锥盘中低频扬声器，≥1"喉口压缩驱动器配号角，内建无源分频网络，适合地面返听仰角的箱体设计； 具备音箱支架孔和M8吊环安装孔； ▲2.具有可90°旋转的号角具有水平渐变的扩散特性，以适配竖向和横向安装； 3.频率响应：不低于65Hz-20kHz（-10dB） 4.灵敏度：不低于96dB,最大声压级：117dB（peak123dB） ▲5.标称阻抗：8Ω,承受功率：≥150W(≥600Wpeak） 6.覆盖范围：H50°-100°×V55° 7.连接器：2×NL4插座，并联 | 4 | 只 |
| 22 | D类高效率功放 | NTI DA260详细技术指标如下： ▲1.额定功率RMS：≥2×600W@8Ω；≥2×900W@4Ω；≥2×1035W@2Ω； ▲2.桥接功率RMS：≥1x1800W@8Ω、≥1x2070W@4Ω； 3.频响：不低于20Hz-20kHz, ±0.5dB； 4.输入灵敏度:0.775V/1V/32dB可调； 5.信噪比大于105dB，失真度（THD）小于0.03%； 6.阻尼系数＞800，转换速率＞30V/us； 7. 1U高度9“深度标准机箱。体积紧凑，轻便小巧； 8.软开关LLC谐振开关电源模块； 9.高效的扬声器反电动势吸收系统； 10.温控变速风扇，气流由前至后流通； 11.输入灵数复选择切换(0.775v/1v/32dB)； 12.软启动、直流、次声频、高频、过热、短终、开机/关机静音全保护； 13.低频浑厚有力，破低的下潜深度，中高频通透、清断、悦耳； 14.固定开关频率的ClassD功放模块； 15.主动式功率因数校正技术（PFC），全电压（90-264V）范围内工作； 16.削峰限幅器和波纹消除网络； 17.后背板连接模式选择（立体声并接/桥接）； 18.DSP显示屏，温度，音量，工作状态； | 1 | 台 |
| 23 | 弱电机柜 | 慕胜华腾 TS.6632详细技术指标如下： 1.尺寸：600*600*1655 | 1 | 台 |
| 24 | 工程线缆 | 需采用达到国家标准的工程线缆 | 1 | 批 |
| 25 | 接插辅件 | 需采用国家标准专用接插配件 | 1 | 批 |
| 26 | 安装调试 | 施工布线，安装调试与培训 | 1 | 项 |
| 27 | 质保服务 | 三年质保，保修响应：质保期内故障故障响应上门时间：接到报修通知后工作时间6小时内到达现场 | 1 | 项 |

- 4.4 安装要求：

按用户需求指定，中标人根据用户现有安装条件具体设计。

- 4.5 到货地点：

用户指定地点

- 4.6 到货日期：

合同签订后30天内到货并安装验收完成

4.7 货物要求

投标人应对投标文件中提供的材料真实性负责。采购人如对投标货物产品产生疑议，中标方需提供产品的相关证明材料，采购人可对产品做质量检测，如发现虚假资料，将按相关规定对中标商进行处理。

- 五、售后服务要求

- 5.1 服务要求

到货安装调试完成后，有专业工程师现场提供一次系统的使用培训服务，直至采购人相关人员熟练掌握为止。

- 5.2 质保期限

免费保修期要求在3年以上。

- 5.3 维修响应时间

维修响应时间：质保期内，如设备出现问题，投标人需做到30分钟内电话响应、电话报修后6小时上门服务、24小时内排除故障。

# 六、评标标准

采用综合评分法，即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，按每包评标总得分高低顺序推荐不超过三名投标人依次作为该包中标候选人的评标方法。评标委员会所有成员按包对各投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人打分的算数平均值为该投标人的最终得分（全部打分保留小数点二位，第三位四舍五入）。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。具体权重和方法如下：

| 评分项 | 名称 | 评分标准 | 分值 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 投标价格 （30分） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 0-30 |
| 商务部分(14分） | 相关业绩 （3分） | 提供近三年（2018年7月20日起至投标截止日止，以合同签订日期为准）已完工类似案例（案例业绩必须包含合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页所有复印件需加盖单位公章，算1个有效业绩），满分3分。不提供或提供内容不符合要求的，得0分。 | 0-3 |
|  | 商务资质文件（11分） | 投标人具有以下证书，提供证书复印件加盖投标人公章：全部提供得6分，缺项或者不满足不得分；投标人需是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人，注册资金5000万及以上的得5分，注册资金2000万及以上的得2分，注册资金2000万以下的不得分。 （1）ISO9001质量管理体系认证证书； （2）ISO14001环境管理体系认证证书； （3）ISO45001职业健康安全管理体系认证证书； | 0-11 |
| 技术部分 （56分） | 满足技术指标情况 （38分） | 技术性能38分： 投标文件对招标文件中采购内容及要求中所有产品技术指标的响应程度；投标产品的配置、性能的优越性、可靠性；完全满足招标文件技术需求得38分。 标★的为关键指标，不满足将被视为无效投标； 标▲的为重要指标，每有一项负偏离扣3分； 其他指标为一般指标，每有一项负偏离扣1分，38分扣完为止。 漏报技术条款视为负偏离。 对于技术要求规格表中标有明确提供证明材料的指标，投标人需按具体条款中的要求提供证明资料。如未提供或提供的相关证明材料与招标文件参数不符均认为不能满足技术要求，视为该条不满足。 | 0-38 |
|  | 实施方案（5分） | 交货、安装、调试和最终验收方案、技术支持方案完善合理，完全满足用户实际实施需求，方案完整详细、可行性强，安排较合理、进度控制完整细致，对各阶段进度的具有保证措施得：得5分 方案基本完整、具备一定的可行性，安排基本合理、进度控制基本完备，对各阶段进度的保证措施有基本的保证措施：得3分 方案基本完整、具备一定的可行性，安排欠合理、进度控制欠完备，对各阶段进度缺乏保证措施：得1分 方案可行性较差，安排无条理、进度控制混乱，对各阶段进度的无保证措施或无方案的，得0分 | 0-5分 |
|  | 技术方案 （6分） | 结合采购人现有实际情况，投标人需对项目建设需求理解深刻，分析全面，阐述本项目解决方案，并提出合理化建议。 符合用户实际情况，可操作性强，思路清晰，建设需求分析全面、理解深刻，提供的项目整体解决方案合理，提供针对本次项目智能会议室的系统拓扑图，设计详细、合理、完整，方案、合理化建议针对性强且清晰合理的得6分； 建设需求分析较全面、提供的项目整体解决方案较合理，设计较全面、较合理，提供针对本次项目智能会议室的系统拓扑图方案，有针对性且清晰合理，有合理化建议的得4分； 建设需求分析较差、提供的项目整体解决方案合理性较差，设计不完整、合理性较差，方案针对性较差、合理性较差，缺乏合理化建议的得1分； 建设需求分析差、提供的项目整体解决方案合理性差，设计不完整、合理性差，方案没有针对性、合理性差的或未提供实施方案或未提供建设方案的得0分。 | 0-6 |
|  | 售后服务方案 （4分） | 提供售后服务方案，对售后服务内容、服务方式、应急响应措施进行设计，根据方案完整性、合理性、可行性进行评价。 售后服务方案完全满足招标文件要求，服务体系完善，服务内容针对性强得4分； 售后服务方案大部分满足招标文件要求，服务体系不完善，承诺服务内容缺乏针对性，得2分； 售后服务方案无法满足招标文件要求、服务体系不完善、承诺服务内容针对性较差或无方案者，得0分。 | 0-4 |
|  | 培训方案 （3分） | 提供培训方案，对培训内容、培训方式，根据方案完整性、合理性、可行性进行评价。 培训方案完全满足招标文件要求，服务体系完善，服务内容针对性强得3分； 培训方案大部分满足招标文件要求，服务体系不完善，承诺服务内容缺乏针对性，得2分； 培训方案无法满足招标文件要求、服务体系不完善、承诺服务内容针对性较差或无方案者，得0分。 | 0-3 |